黄河科技学院医学院实验室

安全知识测试

实验室：               姓名：               工号：

一、判断题（对的题，请打√，错的题，请打×；每道题 2分，共50分。）

1、只要进入实验状态，在做任何一个操作之前，都要有是否危险的意识。（   ）

2、对实验中用到的不了解或了解不详细的试剂或溶剂一定要先弄清其理化性质。（   ）

3、在实验操作中，有些没有危险，不必要总是带护目镜、手套、穿实验服等。（   ）

4、若烧瓶中有叠氮化合物，可以像对待其它化合物一样，用铁的药勺刮出。（    ）

5、实验前不必要了解所用药品的毒性、性能和防护措施。（	   ）

6、实验操作要规范，离开实验室要洗手。 （	 ）

7、乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾。（   ）

8、过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等易爆物质，受震或受热可能发生热爆炸。(   )

9、每天下课前，实验教师需整理个人实验台面及通风厨，需要值日学生清扫实验室。(    )

10、单位试剂负责人处登记其他常用试剂可到化学品仓库领取，领用时必须使用二次容器。（  ）

11、出实验室时必须摘下手套，以免污染门把手及其它实验室外的公共设施。在办公区、前台、会议室等公共区域可以穿工作服。（	  ）

12、进行与硅胶有关的操作时一定要戴好口罩，废弃硅胶要盛放到密闭体系（塑料瓶或垃圾袋）中，禁止直接倒入垃圾桶中。(    )

13、进行长时间反应或过夜反应时，实验人员离开前应保证实验稳定、安全，进行高温高压反应时，实验人员不得离开。（   ）

14、废液、有机溶剂和化学试剂严禁倒入水槽中。强酸、强碱必须经过中和处理，金属钠、SOCl2、POCl3、PCl3、PCl5 等必须经过破坏、中和处理后方可倒入废液桶中。（	）

15、实验室万一着火，应冷静判断情况，采取适当措施灭火可根据不同情况，选用水、沙、湿抹布、防火毯、泡沫、CO2或 CCl4灭火器灭火。如果发现用灭火器也不能很快扑灭火灾, 就应迅速拨打火警电话, 请来消防人员, 并通知有关人员迅速撤离现场。（	）

16、氧化性试剂可以接触还原性试剂。（	）

17、石油醚等脂肪性化合物毒性不大，使用时，没必要注意太多。（  	）

18、盛有大量溶剂或者反应液（1L 以上）的玻璃容器（烧瓶、烧杯等）必须使用二次容器。同样的，反应瓶也必须使用二次容器（即使是室温反应）。（  	）

19、金属钠、钾、铝粉、电石、黄磷以及金属氢化物可以与水直接接触。（  	）

20、当大量使用可燃性气体时，应严禁使用明火和可能产生电火花的电器。（ 	）

21、当事故发生时，附近员工有义务帮助责任人处理事故。（ 	）

22、在发生严重意外情况下（爆炸，不可控制的燃烧或者大量气体的泄漏），首先以保护人的生命安全为主。（   ）

23、进入实验室必须佩戴安全防护眼镜、穿工作服，进行操作时必须戴防护手套。（   ）

24、进入实验室不得佩戴隐形眼镜、不得穿短裤、裙子、凉鞋、拖鞋、高跟鞋等。实验室内不得进食、吸烟、饮水及存放食物饮料等。（	  ）

25、当反应具有潜在的危险性时，必须采取进一步的防护措施，如口罩、防毒面罩、有机玻璃防爆面罩及防爆板等，有毒性气体产生时要做好尾气吸收工。（  	）

二、单选题（每道题 1分，共40分。）

（A）1、以下哪项不属于死亡的特征?  A. 呼之不应B. 呼吸停止C. 心跳停止 D. 双侧瞳孔散大固定

（A）2、以下符合急救与防护“四先四后”原则的是：  A．先抢后救B. 先轻后重 C．先缓后急D. 先病后伤

（D）3、以下哪项不是呼吸、心跳停止的表现?  A. 意识忽然丧失B. 颈动脉搏动不能触及 C. 面色苍白转而紫绀D. 瞳孔缩小

（D）4、以下止血方法中,哪种不作为首选应用?  A．直接压迫止血法B. 止血点压迫止血法 C．填塞止血法D. 止血带止血法

（C）5、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应先竭力采用胸外心脏挤压和方法进行施救。  A．按摩B．点穴C. 人工呼吸D. 送医院

（B）6、被电击的人能否获救，关键在于：  A. 触电的方式B. 能否尽快脱离电源和施行紧急救护 C. 触电电压的高低D. 人体电阻

（B）7、有人触电时，使触电人员脱离电源的错误方法是：  A. 借助工具使触电者脱离电源B. 抓触电人的手 C. 抓触电人的干燥外衣D. 切断电源

（C）8、发现燃气泄漏,正确做法是？  A.触动电器开关或拨打电话B.使用明火 C.迅速关阀门,打开门窗

（C）9、有异物刺人头部或胸部时,以下哪种急救方法是错误的?  A.快速送往医院救治  B.用毛巾等物将异物固定住,不让其乱动 C.马上拔出,进行止血

（B）10、化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后，应，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。  A．迅速用大量清水冲洗干净皮肤  B．迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净 皮肤  C．迅速解脱伤者被污染衣服

（C）11、师生进入生化类实验室工作，一定要搞清楚等位置，出现情况能做好相应的自救工作。  A．门窗的位置B．易燃、易爆物品大位置 C．冲眼器、紧急喷淋、急救药箱的位置

（A）12、在实验中，以下哪种做法是错误的？  A．一旦浓硫酸落在人体身上时，用4.5%乙酸或1.5%左 右的盐酸中和洗涤  B．一旦浓硫酸落在人体身上时，以弱碱（2%碳酸钠）或 肥皂液中和洗涤  C．一旦碱液落在皮肤上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的 盐酸中和洗涤

（A）13、实验中溅入口中已下咽的强酸，先饮用大量水，再服用：  A．氢氧化铝溶液，鸡蛋白B．乙酸果汁，鸡蛋白 C．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

（B）14、实验中溅入口中已下咽的强碱，先饮用大量水，再服用：  A．氢氧化铝膏，鸡蛋白B．乙酸果汁，鸡蛋白 C．硫酸铜溶液（31g溶于一杯水中）催吐

（B）15、实验中如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，再服用：  A．氢氧化铝膏，鸡蛋白  B．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐 C．乙酸果汁，鸡蛋白

（B）16、实验室人员发生触电时，下例哪种行为是不正确的？  A．应迅速切断电源，将触电者上衣解开，取出口中异物， 然后进行人工呼吸  B．应迅速注射兴奋剂  C．当患者伤势严重时，应立即送医院强救

（D）17、对实验室安全检查的重点是：  A. 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使 用和存放  B. 清除污染和废弃物处置情况 C. 规章制度的建立和执行情况 D. 以上都是

（A）18、在使用设备时，如果发现设备工作异常，怎么办？  A. 停机并报告相关负责人员B. 关机走人 C. 继续使用，注意观察D. 停机自行维修

（D）19、使用干燥箱和恒温箱，应注意的事项有：  A. 使用前检查电源，要有良好的接地线  B. 箱内应保持清洁，放物网篮不得有锈，否则影响待干 燥物品的洁净度  C. 塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃，玻璃 制品的温度不能超过180℃，使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度，用毕要及时切断电源  D. 以上都对

（D）20、诱发安全事故的原因是：  A. 设备的不安全状态和人的不安全行为 B. 不良的工作环境 C. 劳动组织管理的缺陷 D. 以上都是

（B）21、师生进入实验室工作，一定要搞清楚等位置，有异常情况，要关闭相应的总开关。  A．日光灯开关、水槽、通风橱 B．电源总开关、水源总开关  C．通风设备开关、多媒体开关、计算机开关

（A）22、在实验内容设计过程中，要尽量选择什么物品做实验？  A．无公害、无毒或低毒的物品 B．实验的残液、残渣较多的物品  C．实验的残液、残渣不可回收的物品

（D）23、实验室生物安全防护的内容包括：  A．安全设备、个体防护装置和措施  B．严格的管理制度和标准化的操作程序和规程 C. 实验室的特殊设计和建设要求 D. 以上都是

（B）24、实验室电器设备所引起的火灾，应：  A．用水灭火B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火 C．用泡沫灭火器灭火

（C）25、对人类而言，下列那种情况不属于生物威胁的来源：  A. 各种致病微生物、转基因生物 B. 外来生物入侵  C. 工厂烟囱排放的空气污染 D. 生物恐怖事件

（A）26、实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有：  A．75%乙醇B. 福尔马林（甲醛）  C. 来苏儿（甲酚）D. 漂白粉（次氯酸钠）

（D）27、干粉灭火器适用于：  A. 电器起火B. 可燃气体起火 C. 有机溶剂起火D．以上都是

（D）28、爆炸物品在发生爆炸时的特点有：  A. 反应速度极快，通常在万分之一秒以内即可完成 B. 释放出大量的热C. 产生大量的气体 D．以上都是

（B）29、被火困在室内,如何逃生？  A. 跳楼  B. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内 牢固处下到下一层逃生  C. 躲到床下,等待救援 D. 打开门,冲出去

（B）30、在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？  A. 乘坐电梯  B. 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离 C. 跳楼逃生  D. 跑到楼顶呼救

（B）31、火灾发生时，湿毛巾折叠8层为宜，其烟雾浓度消除率可达：  A. 40% B. 60% C. 80% D. 95%

（D）32、火灾蔓延的途径是:  A. 热传导B. 热对流C. 热辐射D. 以上都是

（A）33、扑救易燃液体火灾时，应用那种方法？  A. 用灭火器B. 用水泼C. 扑打D. 以上都可以

（C）34、扑灭电器火灾不宜使用下列何种灭火器材？  A. 二氧化碳灭火器B. 干粉灭火器 C. 泡沫灭火器D. 灭火砂

（A）35、身上着火，最好的做法是：  A. 就地打滚或用水冲B. 奔跑 C. 大声呼救D. 边跑边脱衣服

（B）36、实验大楼安全出口的疏散门应：  A. 自由开启B. 向外开启C. 向内开启 D. 关闭，需要时可自行开启

（C）37、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射。  A. 上部B. 中部C. 根部D. 中上部

（B）38、下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素?  A. 混合物的温度、压力B. 混合物的多少 C. 混合物的含氧量D. 容器的大小

（D）39、下列选项中属于防爆的措施有：  A. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏 B. 控制可燃物形成爆炸性混合物 C. 消除火源、安装检测和报警装置 D. 以上都是

（C）40、窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：  A. 砂子B. 水C. 二氧化碳灭火器D. 干粉灭火器

（A）41、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作:  A. 窒息灭火法B. 隔离灭火法C. 冷却灭火法

（C）42、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的？  A. 就地打滚B. 用厚重衣物覆盖压灭火苗 C. 迎风快跑D. 大量水冲或跳入水中

（C）43、在火灾逃生方法中，以下不正确的是：  A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 B.弯着身子快速跑到安全地点 C.躲在床底下，等待消防人员救援  D.马上从最近的消防通道跑到安全地点

（B）44、实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即，并组织人员用灭火器进行灭火。  A．将贵重仪器设备迅速转移 B．切断现场电源C．将人员疏散

（A）45、如果实验出现火情，要立即：  A．停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火 B．打开实验室门，尽快疏散、撤离人员 C．用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

（A）46、实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，以下哪种行为是正确的？  A．沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门 B．打开实验室门后不用随手关门 C．从楼上向楼下外逃时可以乘电梯

三、简答题二、单选题（每道题 1分，共40分。）

作为一名实验教师，如何做好实验室的安全工作？