黄河科技学院医学院实验室应急处理方案

- 一、火灾应急处理方案

- 1、发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告；

- 2、确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、易燃物品等；

- 3、明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生；

- 4、明确救灾的基本方法，采用适当的消防器材进行扑救；

- 5、视火情拨打119报警求救，并到明显位置引导消防车。

- 二、爆炸应急处理方案

- 1、实验室爆炸发生时，工作人员在其认为安全的情况下必须及时切断电源和管道阀门；

- 2、所有人员应听从临时召集人的安排，有组织地通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸  现场；

- 三、中毒应急处理方案

- 实验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。

- 1、首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气；

- 2、误服毒物中毒者，须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃。

- 3、重金属盐中毒者，喝一杯含有几克硫酸镁的溶液，立即就医，不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。汞化物中毒者，必须紧急就医。

- 4、吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2-5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒手套、防毒服装、防毒靴等。

- 四、实验室触电应急处理方案

- 1、触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

- 2、触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法： ⑴切断电源开关； ⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备； ⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

- 3、触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

- 4、抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室接替救治。

- 五、实验室化学灼伤应急处理方案

- 1、强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

- 2、溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室楼层内备有专用洗眼水龙头。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

- 应急电话：

- 火警：119     匪警：110      医疗急救：120